Mikroprozessorsysteme, Praktikum 3, SS22
Student 1: Damir Maksuti
Matrikelnr: 765984
Student 2: Jamil Boujada
Matrikelnr: 769479



Aufgabe 1
a) Wie viele Ausgaben hat die FSM? Also LED’s die unabhängig voneinander geschaltet werden? (Hinweis: fassen Sie die jeweiligen Farben bei Nord-Süd zusammen, wie bei einer richtigen Kreuzung). Fußgänger-Ampeln nicht vergessen!

FSM hat insgesamt 6 Ausgaben, vier für Autos und 2 für Füßgänger.
Straßenverkehr Ausgaben:  Rot, Rot-Gelb, Grün, Gelb.
Fußgänger Ausgaben: Schwarz, Weiß

b) Wie viele Zustände hat die FSM bei den vorgegeben Zeitintervallen?
Bei den vorgegebenen Zeitintervallen hat FSM 13 Zustände.




c)


Aufgabe 2
a) Zur Erleichterung und Übersicht ersetzen Sie die recht langen Funktionsaufrufe für das Setzen der einzelnen Pins durch kurze, prägnante Macros in einer eigenen Header-Datei.

 

b) Nutzen Sie für den 1-Sekunden Zeit-Trigger die ISR aus Termin 3.



c) Wie können der Zustand und die Übergänge im Programm dargestellt werden? (Wieviel gibt es?)


Es gibt insgesamt 13 Zustände. Im Programm sind 8 Zustände dargestellt. 

Wie können Ausgaben (LEDs) dargestellt werden? Siehe [2]

Aufgabe 4
a) Auf welchen Wert muss Periode eingestellt werden, um eine Wiederholung von etwa 10ms zu erreichen?
Periode muss auf 999 gesetzt werden.


b) Betrachten Sie die API zur PWM-Komponente. Mit welchem Wert kann die Helligkeit der gelben LED (East) verändert werden?
Compare1

c) Verändern Sie die Helligkeit der LED über die Menusteuerung, z.B. ‘+‘ und ‘-‘.













Aufgabe 5 
b) Fußgängeranforderung Pin_E_CW über ISR aus Termin 3: Bei Drücken des Buttons (D11 auf dem Board) sollen die Fußgänger schneller weiß bekommen oder länger weiß erhalten.



c) Die rote LED an einem zweiten PWM-Kanal anschließen (gleiche Komponenente, LED-Pin modifizieren)